ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВИТЯЖКИ КУХОННІ

ЕЛЕКТРИЧНІ ПОБУТОВІ

Шановний покупець

Дякуємо Вам за те, що Ви вибрали нашу продукцію! Ми упевнені, що Ваша нова кухонна витяжка стане корисним і надійним помічником на кухні.

Перед початком використання рекомендуємо Вам прочитати інструкцію з експлуатації, в якій детально описано кухонну витяжку й її функції.

Щоб уникнути небезпек, пов'язаних з експлуатацією електричних побутових приладів, необхідно правильно підключити кухонну витяжку до електричної мережі. Уважно прочитайте інструкцію, щоб уникнути неправильної експлуатації приладу, яка може спричинити нещасні випадки.

Обов'язково збережіть інструкцію з експлуатації для подальшого використання.

Вимоги до утилізації цього виробу

Наведене маркірування означає, що цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Для запобігання шкоди довкіллю або здоров'ю людини виріб слід утилізувати, забезпечуючи можливість повторного використання його елементів.

- Правила техніки безпеки

Монтаж, техобслуговування й експлуатація приладу.

- Механічний монтаж приладу повинна виконувати особа, що має для цього відповідну кваліфікацію. Робота, виконана некваліфікованим персоналом, може призвести до пошкодження майна, а також до поломки самої витяжки.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Витяжку розроблено виключно для побутових цілей.

- Технічне обслуговування (установлення, складання, електричне підключення та ін.) виробу повинні здійснювати тільки фахівці, що мають відповідну професійну підготовку і кваліфікацію. В інших випадках технічне обслуговування і розбирання виробу недопустимі, щоб уникнути спричинення якої-небудь шкоди або збитку.

- Якщо Ви виявили які-небудь очевидні пошкодження витяжки, не підключайте її до електричної мережі і зв'яжіться з сервісним центром або продавцем.

- Якщо пошкоджено кабель живлення, в цілях запобігання можливій шкоді або збитку його заміну повинен здійснювати виробник, фахівці сервісного центру або особа, яка має відповідну кваліфікацію.

- Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями, або які не мають відповідного досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не проінструктовані стосовно експлуатації приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні знаходитися під наглядом, щоб уникнути їх ігор з виробом.

- Усі пакувальні матеріали виготовлені з екологічної сировини, що дозволяє використовувати їх повторно. Прохання забезпечити можливість переробки пакувальних матеріалів.

- Перед використанням візуально переконайтеся, що джерела світла і фільтри витяжки справні.

- Не включайте шнур живлення в мережу/не відключайте шнур від мережі вологими руками.

- Переконайтеся, що параметри вашої електричної мережі (сила струму, напруга, електричні з'єднання) відповідають навантаженню при включеній витяжці. У разі невідповідності не використовуйте.

- Не збільшуйте самовільно номінали автоматичних запобіжників мережі - це може спричинити пошкодження електропроводки високою температурою аж до пожежі.

- Завжди відключайте виріб, якщо не використовуєте його тривалий час, а також під час його обслуговування, чищення і в разі виявлення несправностей.

- Монтаж виробу необхідно здійснювати так, щоб до розетки мережі зберігався вільний доступ.

- Увага!!! Продукція, її складові, упаковка - не призначені для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання особою, відповідальною за їх безпеку.

- Діти повинні знаходитися під контролем для недопущення гри з продукцією.

- Не дозволяйте дітям грати з приладом.

Експлуатація виробу за певних обставин може бути небезпечною:

- У приміщенні, де одночасно працює витяжка й інші прилади, що споживають горюче паливо, необхідно забезпечити належну вентиляцію.

- Не перевіряйте стан фільтрів під час роботи витяжки.

- Не торкайтеся до джерел світла протягом півгодини після вимкнення витяжки.

- Не фламбіруйте страви під витяжкою. Не допускайте факельного полум'я під витяжкою.

- Не вмикайте конфорки, якщо на них не стоїть посуд, оскільки це шкодить фільтрам виробу і може спричинити пожежу. Стежте, щоб полум'я не виходило за межі дна посуду.

- Повітряний потік не повинен прямувати у вентиляційний канал, призначений для відведення газу/диму від приладів, що працюють на газу або іншому горючому паливі (газові колонки, котли, бойлери та ін.).

- Дотримуйтесь вимог, що ставляться до вентиляції ваших житлових приміщень.

- Не використовуйте витяжку, якщо одночасно ввімкнено більше, ніж чотири конфорки.

- Не залишайте включений виріб без нагляду, якщо приготування їжі здійснюється з використанням жирів тваринного походження або рослинної олії для запобігання пошкодження витяжки в результаті перегрівання або займання вмісту жироуловлюючих фільтрів.

- Попередження: доступні частини виробу можуть нагріватися в разі використання з приладами для приготування їжі

РОЗМІРИ

Опис приладу

- Жировий фільтр з алюмінієвого сплаву.

- Витяжна панель.

- Головний газохід.

- Вугільний фільтр.

- Кнопки управління

Режими відведення і рециркуляції

Кухонна витяжка залежно від способу її установлення може працювати в двох режимах:

- режим відведення повітря у вентиляційний канал

- режим рециркуляції

У режимі відведення повітря у вентиляційну шахту витяжка за допомогою гофрованого шланга або пластикового повітроводу підключається до вентиляційного каналу. І, таким чином, усі кухонні випари, запахи, гар і кіптява, проходячи через багаторазові алюмінієві жироуловлюючі фільтри, виводяться за межі приміщення. За такого режиму роботи немає необхідності встановлювати вугільні запахоуловлюючі фільтри. Режим відведення є найбільш ефективним, оскільки витяжка видаляє усі кухонні випари за межі кухні у вентиляційну шахту.

У режимі рециркуляції витяжку не підключають до вентиляційної шахти. Повітря просто проганяється через витяжку всередині кухні. У цьому режимі на витяжку мають бути встановлені змінні вугільні фільтри. Використання витяжки в режимі рециркуляції знижує її продуктивність.

Важливо: При роботі в режимі рециркуляції ефективність роботи знижується на 40%. Не приєднуйте кухонну витяжку до димоходу, який вже використовується для відведення продуктів згорання.

Додаткові аксесуари

- Вугільний фільтр (не входить у комплект)

Для роботи в режимі рециркуляції потрібен вугільний фільтр (фільтр можна придбати в магазині)

- Установлення вугільного фільтра

- Відключіть прилад від електромережі

- Зніміть жировий фільтр

- Розкрутіть 2 гвинти панелі лампових

Установлення

- Монтаж приладу

Кухонна витяжка має бути встановлена на стіні або під настінною навісною шафою. Відстань від встановленого витяжного вентилятора до електричної варильної поверхні повинна становити не менше ніж 65 см і не менше ніж 75 см до газової варильної поверхні.

Під час проведення монтажу повітряного відводу  (повітроводу) рекомендовано використовувати діаметр відводу, що дорівнює діаметру виходу з агрегату. Виконувати монтаж відводу необхідно з якомога плавнішими та мінімальною кількістю поворотів до місця викиду повітря на вулицю. В іншому  випадку це приведе до збільшення шумових характеристик витяжки та значного зменшення потужності (м3/г).

Важливо: значне збільшення відстані від варильної поверхні призводить до зниження ефективності витяжки.

- Монтаж на стіні

- Витяжка має бути встановлена на висоті не менше ніж 75 см над конфорками поверхні.

- Вам додатково знадобляться  дюбелі діаметром 8 мм і саморізи 5х45 мм (не входять у комплект).

- Просвердліть у стіні  отвір діаметром 8 мм.

- Установіть в отвори дюбелі діаметром 8 мм.

- Вставте саморізи в дюбелі, але не закручуйте їх до упору.

- Зніміть жировий фільтр.

- Повісьте кухонну витяжку і закрутіть саморізи.

- Використання кухонної витяжки

- Електричне підключення

Кухонна витяжка оснащена електричним кабелем і підключається до мережі 220-230 В.

- Вибір швидкості роботи

Витяжку обладнано сенсорним регулюванням трьох швидкостей роботи.

Ефективність витяжки залежить від правильного вибору швидкості роботи. Якщо на плиті варять, використовують режим 1 або 2, залежно від кількості працюючих конфорок. Режим 3 використовується під час жаріння продуктів.

Вмикайте кухонну витяжку за декілька хвилин до початку приготування їжі і залишайте її включеною, доки не зникнуть усі запахи.

Регулювання параметрів (для різних типів інтерфейсів)

00: Виконує функції пуску/зупинки двигуна

1: Мінімальні оберти двигуна

2: Середні оберти

3: Максимальні оберти

: Застосовується для вмикання/вимикання джерел світла

- Робоче освітлення

Вмикання      і      вимикання     освітлення  при відкриванні або закриванні кришки

Важливо: щоб кухонна витяжка працювала ефективно, важливо, щоб вікно на кухні було закрите, а в сусідній кімнаті - відкрите.

- Важлива інформація

Якщо кухонна витяжка працює одночасно з приладом, якому для роботи потрібне повітря (наприклад, газові, вугільні, дров'яні обігрівачі), будьте обережні, оскільки вентилятор під час роботи в режимі витяжної вентиляції сприяє розрідженню повітря в приміщенні. При цьому виникає брак повітря, необхідного для горіння палива в каміні або печі.

Це положення не стосується роботи приладу в режимі рециркуляції.

- Технічне обслуговування

Перед проведенням технічного обслуговування відключіть кухонну витяжку від електричної мережі.

- Жировий фільтр

Призначенням жирового фільтра є уловлювання часточок жиру, що утворюються в процесі приготування їжі. Металевий жировий фільтр необхідно щомісячно мити з милом в теплій воді. Фільтр можна мити в посудомийній машині при температурі 60°С. Знімання жирового фільтра:

- Відкрийте корпус жирового фільтра.

- Зніміть кріплення і витягніть фільтр.

Промивши фільтр, дочекайтеся, доки він висохне, і встановіть його на місце.

- Фільтр з активованим вугіллям

Цей фільтр усуває неприємні запахи, що виникають під час приготування їжі. За звичайних умов експлуатації його необхідно міняти через 4-6 місяців. Фільтри можна придбати у продавця. Вугільні фільтри не можна мити. Знімання вугільного фільтра:

a)	Відключіть кухонну витяжку від електричної мережі.

- Зніміть жировий фільтр

- Поверніть вугільний фільтр проти годинникової стрілки. Зніміть фільтр.

Важливо: несвоєчасна заміна фільтра призводить до зниження ефективності роботи витяжки.

- Увага

У випадку недотримання інструкцій з чищення приладу і заміні фільтрів існує небезпека виникнення пожежі.

- Чищення кухонної витяжки

Очищуйте зовнішні поверхні витяжки за допомогою ганчірки, змоченої в теплому мильному розчині або рідкому неагресивному засобі для чищення. Забороняється використовувати абразивні засоби для чищення.

- Заміна лампи освітлення

- Відключіть  витяжку  від електричної мережі

- Зніміть жировий фільтр.

- Замініть лампу, що перегоріла, на аналогічну нову.

# Характерні неполадки і методи їх усунення

| Ознаки неполадки | Можливі причини | Заходи для виправлення |
| --- | --- | --- |
| Витяжка не працює | Немає напруги в електромережі | Перевірте, чи вставлена вилка в розетку |
|  |  | Перевірте, чи увімкнений вмикач |
| Слабкий потік повітря | Засмітилися алюмінієві фільтри | Помийте фільтри і поставте на місце після того, як вони висохнуть |
|  | Засмітилися вугільні фільтри | Замініть новими |
| Двигун працює, але потоку повітря немає | Заклинило дросельну заслінку | Зверніться до сервісного центру |
| Двигун вимикається після декількох хвилин роботи | Спрацьовує термозахист | Недостатня вентиляція в кухні |
|  | Витяжка розміщена дуже близько до конфорок | Витяжка має стояти над конфорками на висоті не менше, ніж 75 см |
| Сильний запах від страв, які готуються на плиті | Не встановлені фільтри з активованим вугіллям | Під час роботи режиму рециркуляції повітря у витяжці мають бути встановлені вугільні фільтри |
| На плиту крапає масло | Засмітився алюмінієвий фільтр | Вимийте фільтр |
| Сторонній шум | Сторонні предмети зачіпають лопаті вентилятора | Зверніться до сервісного центру |

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ Й УТИЛІЗАЦІЯ

- витяжку необхідно зберігати в упакованому вигляді в опалювальних приміщеннях при температурі повітря від +5 °С до +40 °С

- Якщо Ви захочете утилізувати старий виріб, його необхідно здати до спеціалізованої організації